# Laporan Progres Proyek Akhir

Digital Door Lock berbasis FPGA Nexys A7-100T (VHDL)

Mata Kuliah: CPEN6265010 – Digital System
Anggota Kelompok: [Nama – NIM], [Nama – NIM]
Tanggal: [isi tanggal]

# 1. Ringkasan Status

Seluruh persyaratan wajib (batas nilai minimum 65) telah selesai dan diuji langsung pada board Nexys A7-100T di laboratorium. Pengguna memasukkan password 4 digit dalam format BCD (0–9) satu per satu melalui switch SW[3:0] dan tombol BTNC. Sistem membandingkannya dengan password yang tersimpan di dalam rangkaian (default 1-2-3-4) dan menampilkan hasil melalui LED: UNLOCKED jika benar, WRONG jika salah. Seluruh langkah uji pada tabel pengujian (README.md) memberikan hasil sesuai harapan.

# 2. Arsitektur Sistem

Desain terdiri atas tiga modul VHDL yang dihubungkan secara struktural (component dan port map) pada modul top-level, ditambah satu testbench untuk simulasi.

SW[3:0] ─────────────────────────────┐
BTNC ──► [Debouncer] ─ confirm_p ───►│
BTNU ──► [Debouncer] ─ lock_p ──────►│ [Lock_FSM] ──► LED15 LOCKED
BTND ──► [Debouncer] ─ clear_p ─────►│            ──► LED14 UNLOCKED
CPU_RESET (aktif-low) ─ rst ────────►│            ──► LED13 WRONG
                                     └            ──► LED3..0 progres digit

| Input | Fungsi | Output | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| SW[3:0] | Digit BCD (SW0 = LSB) | LED0–LED3 | Jumlah digit yang sudah masuk |
| BTNC | Konfirmasi digit / submit | LED13 | WRONG (password salah) |
| BTNU | Kunci kembali (lock) | LED14 | UNLOCKED (pintu terbuka) |
| BTND | Hapus input | LED15 | LOCKED (pintu terkunci) |
| CPU_RESET | Reset global |  |  |

# 3. Penjelasan Modul

## 3.1 Debouncer.vhd

Clock board berjalan pada 100 MHz, sehingga satu kali tekan tombol (±100 ms) terbaca sebagai jutaan siklus clock, dan kontak mekanis tombol juga mengalami bouncing. Modul ini menyelesaikan kedua masalah tersebut dalam tiga tahap: (1) synchronizer dua flip-flop, (2) counter debounce yang hanya menerima perubahan jika input stabil selama 10 ms (1.000.000 siklus), dan (3) edge detector yang menghasilkan pulsa sepanjang tepat satu siklus clock untuk setiap penekanan.

if (sync_1 = stable) then
    count <= 0;                      -- tidak ada perubahan
elsif (count = DEBOUNCE_COUNT - 1) then
    stable <= sync_1;                -- input stabil cukup lama, diterima
    count  <= 0;
else
    count <= count + 1;
end if;
-- deteksi tepi naik: pulsa 1 siklus
stable_prev <= stable;
if (stable = '1' and stable_prev = '0') then pulse <= '1';
else pulse <= '0'; end if;

## 3.2 Lock_FSM.vhd

Modul inti berupa Finite State Machine tipe Moore dengan lima state. Output LED hanya bergantung pada state saat ini dan counter digit. Jumlah digit diatur oleh generic N_DIGITS sehingga mudah dikembangkan menjadi 8 digit.

| State | Kejadian | State berikutnya / aksi |
| --- | --- | --- |
| LOCKED / ENTERING | BTNC, digit 0–9 | Simpan digit; digit ke-4 → READY |
| LOCKED / ENTERING | BTNC, digit 10–15 | Diabaikan |
| READY | BTNC (submit) | Cocok → UNLOCKED, tidak cocok → DENIED |
| DENIED | BTNC | → LOCKED (tidak dihitung sebagai digit) |
| UNLOCKED | BTNU | → LOCKED (BTNC dan switch diabaikan) |
| LOCKED / ENTERING / READY | BTND | Hapus input → LOCKED |
| Semua state | CPU_RESET | → LOCKED, password kembali ke 1-2-3-4 |

Validasi BCD dilakukan dengan satu persamaan Boolean: digit tidak valid (10–15) jika D3 = 1 dan (D2 = 1 atau D1 = 1).

digit_valid <= not (digit_in(3) and (digit_in(2) or digit_in(1)));

Setiap digit yang valid digeser masuk dari kanan ke register 16-bit. Setelah memasukkan 1-2-3-4, register berisi x"1234", sehingga pengecekan cukup dengan satu komparator. Password disimpan di register (bukan konstanta tetap) agar fitur ganti password dapat ditambahkan tanpa mengubah struktur.

entered <= entered(4*N_DIGITS-5 downto 0) & digit_in;   -- shift in digit
...
when READY =>
    elsif (btn_confirm = '1') then
        if (entered = password) then state <= UNLOCKED;
        else                         state <= DENIED;
        end if;

## 3.3 Door_Lock_Top.vhd

Modul top-level menghubungkan pin board ke modul lain. Tiga instance Debouncer dipakai untuk BTNC, BTNU, dan BTND, lalu pulsanya diteruskan ke Lock_FSM. Port map ditulis berdasarkan nama (named association) agar urutan sinyal tidak tertukar. Tombol CPU_RESET bersifat aktif-low sehingga dibalik terlebih dahulu.

rst <= not CPU_RESETN;
DB_C: Debouncer generic map (DEBOUNCE_COUNT => DEBOUNCE_COUNT)
                port map (clk => CLK100MHZ, rst => rst,
                          btn_in => BTNC, pulse => confirm_p);
FSM: Lock_FSM generic map (N_DIGITS => 4)
              port map (clk => CLK100MHZ, rst => rst,
                        btn_confirm => confirm_p, digit_in => SW,
                        led_unlocked => LED(14), ...);

## 3.4 tb_Door_Lock.vhd dan pinDefinition.xdc

Testbench bersifat self-checking: setiap skenario dicek otomatis dan hasilnya ditampilkan sebagai PASS/FAIL di konsol. Skenario mencakup password benar, urutan digit salah (1-2-4-3), input diblokir saat UNLOCKED, kunci ulang, digit tidak valid (10 dan 15), serta hapus input. Agar simulasi cepat, waktu debounce diperkecil menjadi 4 siklus melalui generic. File XDC memetakan port ke pin Nexys A7-100T (clock E3, BTNC N17, SW0 J15, LED15 V11, dan seterusnya) serta mendefinisikan clock 100 MHz.

# 4. Rencana Pengembangan

Setelah persyaratan wajib terpenuhi, kelompok menargetkan seluruh fitur opsional kecuali keypad eksternal. Desain saat ini sudah disiapkan untuk penambahan tersebut.

| Fitur | Poin | Rencana implementasi |
| --- | --- | --- |
| Ganti password | 10 | Kode mode 1010 (BCD 10) membuka mode reset; 4 digit baru ditulis ke register password |
| Umpan balik audio | 10 | Gelombang kotak (±2 kHz benar, ±400 Hz salah) ke buzzer pasif melalui header JA1 |
| Tampilan digit pada 7-segment | 5 | Multiplexing 8 digit display untuk menampilkan digit yang dimasukkan |
| Password 8 digit | 5 | Ubah generic N_DIGITS menjadi 8 dan lebar konstanta password |
| Auto-lock setelah x > 3 detik | 5 | Counter waktu pada state UNLOCKED, kembali ke LOCKED otomatis |
| Override dari dalam | 5 | Tombol terpisah (BTNL/BTNR) untuk langsung membuka pintu |
| Teks BENAR / SALAH | 5 | Ditampilkan ±2 detik di 7-segment setelah submit, lalu display dikosongkan |

# 5. Dokumentasi

[Tambahkan foto board, screenshot simulasi, dan dokumentasi lain di sini.]